KOSZTORYS  OFERTOWY
Przebudowa 3 przepustów /1szt Ø 80cm na drodze nr 111, 1szt Ø60cm

na rowie znajdującym się na dz. ew. nr 107/1, 1szt Ø60cm na drodze

nr ewid. 758/1 wraz z modernizacją drogi na dł. 500mb obręb Ulaski

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis i wyliczenia


	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.
[zł]
	Wartość
[zł]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1.
	KOD CPV 45100000-8
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	
	

	-
	D 01.02.04
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	
	

	1.

d.1.
2.

d.1.

3.

d.1.

4.

d.1.


	
	Rozbiórka budowli inżynieryjnych – rozebranie istn. części przelotowej z rur betonowych Ø600mm, z uprzednim odkopaniem  uszkodzonych przepustów.

Rozbiórka budowli inżynieryjnych – rozebranie istn. części przelotowej z rur betonowych Ø800mm, z uprzednim odkopaniem uszkodzonych przepustów.

Rozebranie murków oporowych i ław fundamentowych, betonowych budowli inżynieryjnych.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samoch. samow.

na odl. do 3km.
	mb

mb
m³
m³
	14,00
11,00
6,00
8,50
	
	

	2.
	KOD CPV 45100000-8
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	-
	D 02.01.00
	Wykopy /przekopy/ w gruntach nieskalistych
	
	
	
	

	5.

d.2.

6.

d.2.
7.

d.2.


	D 02.01.01


	Wykopy oraz przekopy bez transportu wykonywane 
mechanicznie na odkład w gr. kat. I-II, poj łyżki 0,25m³

/przepusty/.
Wykopy wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,25m³
z odwozem gruntu sam. samowył. na odl. do 3km,

grunt kat. III  /rowy/.

Mechaniczne zasypanie wraz z zagęszczeniem

wykopów fundamentowych podłużnych, obiektowych

budowli wodno inżynieryjnych, grunt kat.I-II.
	m³

m³

m³
	41,00
46,00

35,00
	
	

	3.
	KOD CPV 4533100-0
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	
	
	
	

	-
	D 03.01.00
	Przepusty drogowe średnicy Ø 600, 1000mm
	
	
	
	
	

	8.

d.3.
9.

d.3.
10.

d.3.

11.

d.3.
	D 03.01.06


	Część przelotowa  przepustów drogowych jednootworowych o średnicy Ø 600mm,  z rur

polietylenowych HDEP spiralnie karbowanych, na ławie z kruszywa łamanego grub.20cm.

Część przelotowa  przepustów drogowych jednootworowych o średnicy Ø 800mm,  z rur

polietylenowych HDEP spiralnie karbowanych, na ławie z kruszywa łamanego grub.20cm.

Obudowy wlotów  przepustów drogowych rurowych Ø600mm z betonu C 12/15 (B-15).
Obudowy wlotów  przepustów drogowych rurowych Ø800mm z betonu C 12/15 (B-15).
	mb

mb

szt
szt
	14,00

11,00

4,00
2,00
	
	
	

	4.
	KOD CPV45233000-9
	PODBUDOWY
	
	
	
	
	

	-
	D 04.01.02
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	
	
	
	
	

	12.

d.4.
	
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane ręcznie w gr. kat. I-II.
	m²


	1650,00
	
	
	

	-
	D-04.04.01
	Podbudowa z kruszywa łaman. stab. mechan.
	
	
	
	
	

	13.

d.4.

	
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

0/63mm stab. mechan. grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.
	m²
	1500,00
	
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	
	

	
	
	VAT  23%
	
	
	
	
	

	
	
	OÓŁEM
	
	
	
	
	


Słownie:   …………………………………………………………………………………………..
……………………………………….                                                         ………………………..

                  /data, miejscowość/                                                                                                                                       / podpis Wykonawcy/
