PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa 3 przepustów /1szt Ø 80cm na drodze nr 111, 1szt Ø60cm
na rowie znajdującym się na dz. ew. nr 107/1, 1szt Ø60cm na drodze

nr ewid. 758/1 wraz z modernizacją drogi na dł. 500mb obręb Ulaski

	Lp.
	Nr specyfikacji technicznej
	Opis i wyliczenia

	Jedn. miary
	Ilość

	1.
	2
	3
	4
	5

	2.
	D 01.00.00
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	-
	D 01.02.04
	Roboty  rozbiórkowe
	
	

	1.

d.1.
2.

d.1.

3.

d.1.

4.

d.1.
	D 01.03.02
KNNR 1
D 01.03.35
	Rozbiórka budowli inżynieryjnych – rozebranie istn. części przelotowej z rur betonowych Ø600mm, z uprzednim odkopaniem uszkodzonych przepustów.

6,0+6,0
Rozbiórka budowli inżynieryjnych – rozebranie istn. części przelotowej z rur betonowych Ø 800mm, z uprzednim odkopaniem uszkodzonych przepustów.

11,00

Rozebranie murków oporowych i ław fundamentowych, betonowych budowli inzynieryjn.

(5,0x5,0x0,8)x2+(4,5x0,3)x2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samoch. samow. na odl. do 3km.
6,0+2,5
	mb

mb

m³

m³


	12,00

11,00

6,00
8,50

	2.
	D 02.00.00.
	ROBOTY  ZIEMNE
	
	

	-
	D 02.01.01
	Wykopy /przekopy/ w gruntach nieskalistych
	
	

	5.
d.2.
6.
d.2.

7.

d.2.
	KNR 1
KNR 1
KNR 1

	Wykopy oraz przekopy bez transportu wykonywane 

mechanicznie na odkład w gr. kat. I-II, poj łyżki 0,25m³ /przepusty/.

(7,0x1,0x1,45)+(11,0x1,2x1,55)+(7,0x1,0x1,45)
Wykopy wykonywane koparkami o poj. łyżki 0,25m³

z odwozem gruntu sam. samowył. na odl. do 3km,

grunt kat. III  /rowy/.

(20,0x0,77)x3,0
Mechaniczne zasypanie wraz z zagęszczeniem

wykopów fundamentowych podłużnych, obiektowych budowli wodno inżynieryjnych, grunt kat.I-II.

35,0
	m³

m³

m³
	41,00
46,00

35,00

	3.
	D 03.00.00.
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	
	

	-
	D 03.01.01
	Przepusty  drogowe średnicy Ø600, 800mm
	
	

	8.

d.3.
9.

d.3.
10.

d.3.

11.

d.3
	D 03.01.06

KNNR  2-33
KNNR  2-33

KNNR  2-33

	Część przelotowa  przepustów drogowych jednootworowych o średnicy Ø 600mm,  z rur

polietylenowych HDEP spiralnie karbowanych, na ławie z kruszywa łamanego grub.20cm.

7,0+7,0
Część przelotowa  przepustów drogowych jednootworowych o średnicy Ø 800mm,  z rur

polietylenowych HDEP spiralnie karbowanych, na ławie z kruszywa łamanego grub.20cm.

11,00
Obudowy wlotów  przepustów drogowych rurowych Ø600mm z betonu C 12/15 (B-15).

2,0+2,0
Obudowy wlotów  przepustów drogowych rurowych Ø1000mm z betonu C 12/15 (B-15).
2,00
	mb

mb

szt

szt
	14,00
11,00

4,00

2,00

	4.
	D 04.00.00
	PODBUDOWY
	
	

	-
	D 04.01.02
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	
	

	12.

d.4.
	KNNR  6
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane  mechanicznie

 w gr. kat. I-II.
500,0x3,30
	m²
	1650,00

	-
	D 04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łaman. stab. mechan.
	
	

	13.

d.4.


	KNNR  6


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

stab. mechan.  0/63mm, grubości 10cm po zagęszczeniu.
500,0x3,0

	m²

	1500,00



