PRZEDMIAR ROBÓT

Odbudowa drogi gminnej nr ewid. 1921, 1456 i 1554 obrębu Ulaski
 gmina Wyśmierzyce
 odcinek w km 0+000 do km 1+900 o łącznej długości  1,9km
	Lp.
	Nr specyfikacji technicznej
	Opis i wyliczenia

	Jedn. miary
	Ilość

	1
	D-04.00.00.
	PODBUDOWY
	
	

	-
	D-04.04.02.
	Podbudowa z kruszywa łamanego
	
	

	1.

d.1.
	KNNR  6
	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy

tłuczniowej nie sortem 0/31,5mm, grubości 5cm po zagęszczeniu.
1900,00x4,20
	m²
	7980,00

	-
	D-04.03.01.
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn.
	
	

	2.

d.1.
	KNNR 6
	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją 

asfaltową w ilości 0,5kg/m².
/1900,00x1,00/x2
	m2
	3800,00

	2.
	D-05.00.00.
	NAWIERZCHNIA
	
	

	-
	D-05.03.05.
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego

warstwa ścieralna
	
	

	3.

d.2.
	KNNR  6


	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm

(AC11S), grubości 4cm po zagęszczeniu, dla ruchu

KR-1.

1900,00x4,00
	m2
	7600,00


