PRZEDMIAR ROBÓT
Modernizacja (remont) drogi nr 333 obręb Wyśmierzyce
Odcinek  od km 0+000 do km 1+000, długości 1000mb 
	Lp.
	Nr specyfikacji technicznej
	Opis i wyliczenia

	Jedn. miary
	Ilość

	1.
	2
	3
	4
	5

	1.
	D 01.00.00
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	-
	D 01.01.01
	Roboty pomiarowe
	
	

	1.

d.1.
	KNNR  1
	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacją.
1,0
	km
	1,0

	-
	D 01.02.04
	Rozbiórka elementów dróg
	
	

	2.

d.1.

3..

d.1.


	KNNR  1


	Rozbiórka budowli inżynieryjnych – rozebranie części przelotowej z rur betonowych  2x Ø800mm, z uprzednim odkopaniem przepustów z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km.
7,0
Rozebranie murków oporowych z kamienia łam.
na zaprawie cementowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km.

8,0
	mb

m³
	7,00
8,00

	2.
	D 03.00.00.
	ODWODNIENIE
	
	

	-
	D 03.01.01
	Przepusty drogowe średnicy  2xØ 800mm
	
	

	4.
d.2.

5.

d.2.


	KNNR 1
KNNR 1


	Przepust z rur PE  typu Weholite 2x800mm wraz z
wykonaniem ławy fundamentowej, umocnieniem

wylotu i wykonaniem zasypki.

8,0

Wykonanie ścianki czołowej żelbetowej dla przepustu 2xØ800mm z ławą fundamentową.

0,5x0,6x3,00+0,3x2,0x3,00
	mb
m³
	8,00

2,70

	3.
	D 04.00.00
	PODBUDOWY
	
	

	-
	D 04.01.02
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	
	

	6.

d.3.
	KNNR  6
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w
gr. kat. I-II.
1000,0x4,20
	m²
	4200,00

	-
	D 04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łaman. stab. mechan.
	
	

	7.

d.3.


	KNNR  6


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

nie sortowanego 0/63mm, wa-wa  grubości 

15cm po zagęszczeniu .

1000,0x4,20
	m²
	4200,00

	4.
	D 06.00.00.
	ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
	
	

	-
	D 06.01.00
	Czyszczenie rowów
	
	

	8.

d.4.


	KNNR-6
	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem
dna i skarp, przy grubości namułu 20cm, rów przed i za przepustem.

10,0


	mb
	10,00


