PRZEDMIAR ROBÓT

budowa drogi na odcinku ulicy Św. Floriana w Wyśmierzycach
od km 0+012 do km 0+238, długości  226,0mb
	  Lp.
	        Nr specyfikacji  

         technicznej
	                   Opis i wyliczenia
	Jedn. miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	D 01.00.00
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	-
	D 01.02.04
	Roboty  rozbiórkowe
	
	

	1.

d.1.
	D 01.03.02

	Rozebranie uszkodzonego krawężnika drogowego
15x30 na ławie z betonu.

=8,00
	mb
	8,00

	2.
	D 04.00.00
	PODBUDOWY
	
	

	-
	D 04.01.02
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	
	

	2.

d.2.
	
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane  mechanicznie.
1) Ciąg główny
=226,00*6,0=1356,00
2)Skrzyżowania
=(22,0+6,0):2*12,0+(22,0+5,5):2*8,5+(24,0+6,0):2*9,0+

+(24,0+6):2*8,0=168,0+117,0+135,0+135,0=555,0

Łącznie: 1356,0+555,0=1911,00
	m²
	1911,00

	-
	D 04.04.02
	Podbudowa z klińca 0/31,5mm
	
	

	3.

d.2
	
	Klinowanie podbudowy z kr. łamanego, klińcem 0/31,5mm, grubość  warstwy po zagęszczeniu 5cm.
=1911,0
	m²
	1911,00

	-
	D 04.03.01/02
	Skropienie warstw konstrukcyjnych
	
	

	4.

d.2.
	
	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją drogową asfaltową.
=1911,00
	m²
	1911,00

	3.
	D 05.03.00
	NAWIERZCHNIA
	
	

	-
	D 05.03.05a
	Nawierzchnie ulepszone
	
	

	5.
d.3.


	
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki betonu 

asfaltowego AC11S 50/70, grubość 5cm po zagęszczeniu,  dla ruchu KR-1.
=1911,00
	m²
	1911,00

	4.
	D 08.00.00
	ELEMENTY ULIC
	
	

	-
	D 08.01.01
	Krawężniki betonowe na ławie betonowej
	
	

	6.
d.4.
7.

d.4
	
	Oczyszczenie istniejącego krawężnika drogowego 15x30 z zanieczyszczeń.
=460,00

Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem ławy z oporem, z betonu C12/15 / wym. uszkodzonych/.

=8,00
	mb
mb
	460,00
8,00

	5.
	D 07.01.00
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	
	

	-
	D 07.02.01
	Znaki drogowe pionowe
	
	

	8.

d.5.

9.

d.5.
10.

d.5

11.

d.5.

	D 07.02.01
	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø500mm dla 

znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.

Obmiar zgodnie z proj. stałej org. ruchu 
=16,0
Przymocowanie do gotowych słupków, tablice znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny), folia odblaskowa  II generacji- średnie.
Obmiar zgodnie z proj. org. ruchu  
=6,00
Przymocowanie do gotowych słupków, tablice znaków informacyjnych typ D (prostokątny), małe.
=11,0

Przymocowanie do gotowych słupków, tabliczek do

znaków drogowych typ T (prostokątny).

=6,00
	szt

szt.
szt.
szt
	16,00

6,00
11,00

6,00

	6.
	D 10.01.00
	INNE ROBOTY
	
	

	-
	D 10.01.01
	Elementy  uzbrojenia w jezdni
	
	

	12.

d.6.
13.

d.6.
14.

d.6.

	
	Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego:

- zasuwy wodociągowe wraz z wymianą kołnierzy

  na nowe.

=1,00
- studnie k. deszczowej 

=1,00

- studnie k. sanitarnej

=3,00
	szt.
szt.
szt.

	1,00
1,00
3,00


